Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

______________   ____________________

подпись                                  инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату аккредитации

№

от «       »                20       г.

на  25 листах, лист  1

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный  центр

стандартизации, метрологии и испытаний в Архангельской области и

Ненецком автономном округе»

ФБУ «Архангельский ЦСМ»

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае если имеется) индивидуального предпринимателя

163060, г. Архангельск,  ул. Шабалина,  д. 3;

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 56;

165300,  Архангельская область, г.Котлас,  ул. К. Маркса,  д. 48;

165651, Архангельская область, г.Коряжма, ул. им. Дыбцына, 42;

191023, г. Caнкт-Пeтeрбypг, Bыбopгский paйoн, тeppитopия пapкa «Сoснoвкa»;

166700, Ненецкий автономный округ, п. Варандей

адрес места  осуществления деятельности

Поверка средств измерений

БВ

шифр поверительного клейма

|  | Измерения, тип (группа) средств измерений | Метрологические требования |  |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | диапазон измерений |  | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) |  |  |  |
| 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Меры длины концевые плоскопараллельные | 0,1–100,0 мм |  | 3; 4 разряд КТ 1; 2; 3; 4; 5 |  |  |  |
| 2 | Меры длины концевые плоскопараллельные | 100–500 мм |  | 3; 4 разряд КТ 2; 3; 4; 5 |  |  |  |
| 3 | Щупы | 0,02–1,00 мм |  | КТ 2 |  |  |  |
| 4 | Наборы принадлежностей к мерам длины концевым | 2–15 мм |  | ПГ ± 0,5 мкм |  |  |  |
| 5 | Ленты измерительные. Рулетки металлические измерительные | 0–50 м 0–100 м |  | 3 разряд КТ 2; 3 |  |  |  |
| 6 | Линейки измерительные металлические | 0–1000 мм |  | ПГ ± (0,1–0,2) мм |  |  |  |
| 7 | Измеритель уровня "Вектор" | 0–300 мм |  | ПГ ± 1,0 мм |  |  |  |
| 8 | Меры (метры) брусковые деревянные и металлические Метры складные | 0–1000 мм |  | ПГ ± (1–1,5) мм |  |  |  |
| на 25 листах, лист 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | 0–5000 мм |  | ПГ ± 2,0 мм |  |  |  |
| 10 | Ростомеры | 100–2200 мм |  | ПГ ± 5 мм |  |  |  |
| 11 | Рейки нивелирные | 0–5000 мм |  | ПГ ± (0,1–1,0) мм |  |  |  |
| 12 | Вилки лесные измерительные, скобы лесные | 0–750 мм |  | ПГ ± (1–7,5) мм |  |  |  |
| 13 | Глубиномеры микрометрические | 0–150 мм |  | КТ 1; 2 |  |  |  |
| 14 | Глубиномеры индикаторные | 0–150 мм |  | ПГ ± (0,006–0,02) мм |  |  |  |
| 15 | Головки измерительные | от минус 100 до 100 мкм |  | ПГ ± (0,06–1,2) мкм |  |  |  |
| 16 | Головки измерительные цифровые | 10–60 мм |  | ПГ ± (1–2) мкм |  |  |  |
| 17 | Индикаторы часового типа | 0–50 мм |  | КТ 1; 2 ПГ ±(3–40) мкм |  |  |  |
| 18 | Индикаторы рычажно-зубчатые | 0–0,8 мм |  | ПГ ±0,01 мм |  |  |  |
| 19 | Индикаторы многооборотные | 0–2 мм |  | КТ 0; 1 |  |  |  |
| 20 | Микрометры рычажные | 0–1000 мм |  | ПГ ± (3–18) мкм |  |  |  |
| 21 | Микрометры типов МК, МЛ, МП, МТ, МГ Меры установочные к микрометрам типа МК и рычажным | 0–1000 мм 25–1000 мм |  | КТ 1; 2 ПГ ±(0,5–8,0) мкм |  |  |  |
| 22 | Нутромеры микрометрические | 50–1250 мм |  | ПГ ±(0,004–0,020) мм |  |  |  |
| 23 | Нутромеры индикаторные | 6–450 мм |  | КТ 1; 2 |  |  |  |
| 24 | Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм | 6–250 мм |  | ПГ ± (1,8–4,0) мкм |  |  |  |
| 25 | Приборы для поверки индикаторов | 0–50 мм |  | ПГ ± (3-8) мкм |  |  |  |
| 26 | Приборы для поверки измерительных головок | 0–10 мм |  | ПГ ± (0,15–2,0) мкм |  |  |  |
| 27 | Скобы с отсчетным устройством | 0–1000 мм |  | ПГ ± (0,001–0,02) мм |  |  |  |
| 28 | Стенкомеры индикаторные | 0–50 мм |  | ПГ ± (0,015–0,15) мм |  |  |  |
| 29 | Толщиномеры индикаторные | 0–50 мм |  | ПГ ± (0,015–0,15) мм |  |  |  |
| 30 | Шаблон путеизмерительный | 1510–1550 мм |  | ПГ ± (1-2) мм |  |  |  |
| 31 | Штангенциркули Штангенрейсмасы Штангенглубиномеры | 0–1600 мм 0-1600 мм 0–400 мм |  | ПГ ± (0,02–0,2) мм |  |  |  |
| 32 | Длиномеры вертикальные, Устройства проекционные типа ИЗВ-23 | 0–250 мм |  | ПГ ± (0,0012+ +L/120000) мм L в мм |  |  |  |
| 33 | Машины оптико-механические | 0-1000 м; 0-2000 м |  | ПГ ± (0,3+9·10-3L) мкм L в мм |  |  |  |
| 34 | Приборы и установки для поверки мер длины концевых плоскопараллельных | от минус 2000 до 2000 мкм |  | ПГ ± 0,2 % ПГ ± (0,1+1L) мкм L в мм |  |  |  |
| 35 | Система многоканальная с преобразователями индуктивными М-021, М-026 | от минус 20 до 20 мкм |  | ПГ ± 0,3 мкм |  |  |  |
| 36 | Микроскопы универсальные измерительные типа УИМ Приборы измерительные двух-координатные ДИП | 0–200 мм |  | ПГ ± (1+L/100) мкм, L в мм |  |  |  |
| 37 | Микроскопы отсчетные | 0–12 мм |  | ПГ ± (0,02–0,005) мм |  |  |  |
| 38 | Оптиметры вертикальные и горизонтальные | 0–500 мм |  | ПГ ± (0,2–0,3) мкм |  |  |  |
| 39 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | Ra 0,1–12,5 мкм |  | ПГ от минус 17 до 12 % |  |  |  |
| на 25 листах, лист 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Профилографы-профилометры | Ra 0,012–50 мкм Rz и Rmax 0,05-250 мкм |  | ПГ ± (2–5) % |  |  |  |
| 41 | Пластины плоские стеклянные | Диам. 60–120 мм |  | КТ 2 |  |  |  |
| 42 | Пластины плоскопараллельные стеклянные | 15–90 мм |  | Непараллельность (0,6–1,0) мкм Отклонение от плоскостности Н 0,1 мкм |  |  |  |
| 43 | Линейки оптические | 0,8–1,6 м |  | ПГ ± (0,5+0,005Н)– –(2+0,01Н) мкм Н в мм |  |  |  |
| 44 | Линейки поверочные | 50–2500 мм |  | 2; 3 разряд КТ 0; 1; 2 |  |  |  |
| 45 | Нивелиры | минимальное расстляние визирования 0,6 м 0–360° |  | СКП ± (0,3 – 5,0) мм на 1 км двойного хода |  |  |  |
| 46 | Плиты поверочные | 160–2500 мм |  | КТ 0; 1; 2; 3 |  |  |  |
| 47 | Рейки дорожные | 0–3000 мм |  | ПГ ± 1 % |  |  |  |
| 48 | Гониометры | 0–360° |  | ПГ ± 3; 5 |  |  |  |
| 49 | Квадранты оптические | от минус 120° до 120° |  | ПГ ± (10–30) |  |  |  |
| 50 | Меры плоского угла тип 1; 2; 3; 4 | 0–360° |  | 3; 4 разряд |  |  |  |
| 51 | Угольники поверочные | 60–600 мм |  | КТ 0; 1; 2 |  |  |  |
| 52 | Угломеры | 0–360° |  | ПГ± (2–20) |  |  |  |
| 53 | Уровни | 0,01–0,15 мм/м |  | ПГ± (0,005–0,040) мм/м |  |  |  |
| 54 | Теодолиты | 0–360 гориз. углы; от минус 60° до 60 вертик. углы |  | СКО ± (2–30) |  |  |  |
| 55 | Тахеометры (угломерная часть) | 0–360 |  | СКО ± (2–30) |  |  |  |
| 56 | Экзаменаторы | 0–1200 |  | ПГ± (1–10) |  |  |  |
| 57 | Толщиномеры покрытий | 0–20000 мкм |  | ПГ± (1,5–400,0) мкм |  |  |  |
| 58 | Измерители деформации клейковины | 0–150,7 ус.ед. |  | ПГ ± (0,5–2,5) ус.ед. |  |  |  |
| 59 | Дальномеры лазерные | 0,05–200,00 м |  | ПГ± (1,5–5,0) мм |  |  |  |
| 60 | Гриндометры | 0–150 мкм |  | ПГ ± (1,5–10,0) мкм |  |  |  |
| 61 | Наборы мер толщины покрытий | 0–2000 мкм |  | ПГ ±2,5 % |  |  |  |
| 62 | Дефектоскопы ультразвуковые | 1–5000 мм |  | ПГ ±(0,5–0,015) мм |  |  |  |
| 63 | Преобразователи ультразвуковые | 1,25–10 МГц |  | ПГ ± (0,1–0,9) МГц |  |  |  |
| 64 | Приборы ультразвуковые | 20–9900 мкс |  | ПГ ± (0,1+0,01Т) мкс |  |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,001–1,000 кг |  | 1 разряд КТ I |  |  |  |
| 66 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,002–5,000 кг |  | 2 разряд КТ II |  |  |  |
| 67 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,002–20,000 кг |  | 3, 4 разряд КТ II ; III |  |  |  |
| 68 | Весы неавтоматического действия | 0,01–250 кг |  | КТ III |  |  |  |
| 69 | Весы неавтоматического действия | 250–60000 кг |  | КТ III |  |  |  |
| 70 | Весы неавтоматического действия | 60000–200000 кг |  | КТ III |  |  |  |
| на 25 листах, лист 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Весы крутильные торсионные | 0,02–5 г |  | ПГ ± (0,02–10,00) мг |  |  |  |
| 72 | Гири эталонные | 50; 100; 200; 500 г |  | 1 разряд (E2) |  |  |  |
| 73 | Гири: - эталонные - общего назначения | 10-3–1 кг 10-3–1 кг |  | 2 разряд КТ F1 |  |  |  |
| 74 | Гири: - эталонные - общего назначения | 10-5–10 кг 10-5–10 кг |  | 3 разряд КТ F2 |  |  |  |
| 75 | Гири: - эталонные - общего назначения | 10-5–20 кг 10-5–20 кг |  | 4 разряд КТ М1 |  |  |  |
| 76 | Гири общего назначения | 0,01–10,00 кг |  | КТ М2 КТ М3 |  |  |  |
| 77 | Дозаторы весовые дискретного действия | 1–2000 кг |  | КТ 0,2–2,5 |  |  |  |
| 78 | Граммометры | 5–300 гс |  | ПГ ± 4 % |  |  |  |
| 79 | Динамометры пружинные общего назначения | 5·102–5·105 Н |  | ПГ ± 2 % |  |  |  |
| 80 | Динамометры медицинские диагностические | 0–200 даН |  | ПГ ± 2 % |  |  |  |
| 81 | Машины испытательные, прессы и установки | 5·102–2·106 Н |  | ПГ ± (1,0–2,5) % |  |  |  |
| 82 | Ключи моментные шкальные и предельные | 0,4–400 Н·м |  | ПГ ± (2–6) % |  |  |  |
| 83 | Спидометры автомобильные | 20–220 км/ч |  | ПГ ± 3 км/ч |  |  |  |
| 84 | Установки тахометрические | 10–60000 об/мин |  | ПГ ± 0,05 % |  |  |  |
| 85 | Установки для поверки спидомеров Стенды для поверки локомотивных скоростемеров | 20–220 км/ч 5–150 км/ч 5–220 км/ч |  | ПГ ± 0,5 км/ч ПГ ± 0,5 % ПГ ± 0,5 % |  |  |  |
| 86 | Тахометры, тахометрические приборы | 10–6·104 об/мин |  | КТ 0,2–2,0 |  |  |  |
| 87 | Измерители скорости движения транспортных средств | 2–400 км/ч |  | ПГ ± 1 км/ч |  |  |  |
| 88 | Твердомеры Бринелля ТБ Твердомеры Виккерса Твердомеры Роквелла | 75–450 HB 375–850 HV 80–86 HRA 80–100 HRB 20–70 HRC |  | ПГ ± (3–4) % ПГ ± (2–3) % ПГ ± (05–1,2) НR |  |  |  |
| 89 | Твердомеры для измерения твердости резины по Шору А | 0–100 единиц твердости |  | ПГ ± 1 деление шкалы |  |  |  |
| 90 | Стенды для балансировки колес автомобиля | 0–400 г 0–360° |  | ПГ ± (3–5) г ПГ ± 1,5° |  |  |  |
| 91 | Стенды для измерения и регулировки углов установки колес легкового автомобиля | от минус 48° до 48° 0–30 мм |  | ПГ± (2–60) ПГ ± 1 мм |  |  |  |
| 92 | Приборы для контроля и регулировки фар автомобиля | 0°00–3°26 0–10000 кд 300–1600 мм |  | ПГ ± (5–20) ПГ ± 10 % ПГ ± 3 % |  |  |  |
| 93 | Стенды тормозные | 0–50000 Н |  | ПГ ± (2–3) % |  |  |  |
| 94 | Люфтомеры рулевого управления автотранспортных средств | Диапазон измерения cуммарного люфта 0–40° |  | ПГ ± (0,5–1,0)° |  |  |  |
| 95 | Стенд для поверки люфтомеров СПЛ-Мета | от минус 90° до 90° |  | ПГ ± 0,1° |  |  |  |
| 96 | Адгезиметры | 0,05–50 кН 0,02–100 кг |  | ПГ ± 2 % ПГ ± (0,01N+0,01) кг |  |  |  |
| на 25 листах, лист 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Измерители прочности бетона | 0–100 кН 0–100 МПа |  | ПГ ± 2 % ПГ ± 8 % |  |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Средства измерений скорости воздушного потока Трубки напорные | 0,1–30,0 м/с 0,1–30,0 м/с |  | ПГ ± (0,05+0,03·V) м/с ПГ ± (3– 5) % |  |  |  |
| 99 | Стенды аэродинамические в диапазоне воспроизведения скорости воздушного потока | 0,1–30,0 м/с |  | ПГ ± (0,015+0,015·V) м/с |  |  |  |
| 100 | Счетчики воды, счетчики воды с импульсным выходом | 0,006 –200,000 м3/ч Ду 10–150 мм |  | ПГ ± (0,2–2,5) % |  |  |  |
| 101 | Ротаметры жидкостные | 0,006 –200,000 м3/ч |  | ПГ ± (1–2,5) % |  |  |  |
| 102 | Преобразователи расхода электро-магнитные, ультразвуковые, вихреакустические | 0,006 –200,000 м3/ч Ду 10–150 мм |  | ПГ ± (0,2–2,5) % |  |  |  |
| 103 | Установки объемно-весовые для поверки расходомеров и счетчиков жидкости | 0,006 – 200,000 м3/ч |  | ПГ ± (0,05–0,2) % |  |  |  |
| 104 | Комплексы измерительные для измерения расхода и количества среды с сужающими устройствами | Р 1–630 кПа Ду 50–1000 мм |  | ПГ ± (1,5–5,0) % |  |  |  |
| 105 | Расходомеры ультразвуковые | 0,0002·Ду2–0,03· Ду2 м3/ч Ду 50–1200 мм |  | ПГ ± (0,5–5,0) % |  |  |  |
| 106 | Счетчики ультразвуковые | 1000–10000 м3/ч |  | ПГ± 0,15 % |  |  |  |
| 107 | Счетчики газа | 0,016–16,000 м3/ч |  | ПГ ± (1,5–3,0) % |  |  |  |
| 108 | Установки поверочные счетчиков газа | 0,016–16,000 м3/ч |  | ПГ ± 0,5 % |  |  |  |
| 109 | Аспираторы, пробоотборные устройства, ротаметры газовые | 0,2–20,0 дм3/мин 0,04–40 м3/ч |  | ПГ ± 3 % ПГ ±1,5 % |  |  |  |
| 110 | Средства измерений объёма | 0–1000 см3 |  | ПГ ±5 % |  |  |  |
| 111 | Меры вместимости стеклянные: Колбы Цилиндры Мензурки Микробюретки Бюретки Пипетки | 5–2000 мл 5–2000 мл 50–1000 мл 1–10 мл 10–100 мл 0,5–100,0 мл |  | КТ2 ПГ ± (0,05–2,0) мл КТ2 ПГ ± (0,2–20,0) мл ПГ ± (5–50) мл КТ2 ПГ ±(0,01 – 0,20) мл КТ2 ПГ± (0,05 – 0,20) мл КТ2 ПГ± (0,01 – 0,20) мл |  |  |  |
| 112 | Дозаторы, микрошприцы | 110-6–0,02 л 0,01–0,50 л |  | ПГ ± (10,0–0,3) % ПГ ± (10,0–0,2) % |  |  |  |
| 113 | Дозатор - пробник Журавлева | 27 см3 |  | ПГ ± 0,5 см3 |  |  |  |
| 114 | Мерники 1 разряда | 2–1000 л |  | 1 разряд |  |  |  |
| 115 | Мерники 2 разряда | 5–2000 л |  | 2 разряд |  |  |  |
|  | Мерники 2 разряда со специальной шкалой типа М2Р-СШ | 10–100 л |  | 2 разряд |  |  |  |
|  | Мерники технические | 5–5000 л 5–10000 л |  | КТ 1 КТ 2 |  |  |  |
| 116 | Мерники металлические технические для сжиженных газов | 5; 10 л |  | ПГ ± (0,1–0,25) % |  |  |  |
| 117 | Комплексы градуировки Резервуаров «МИГ», «ЗОНД» | 10–4000 мм 0,2–10000 м3 |  | ПГ ± 1 мм ПГ± 0,15 % |  |  |  |
| 118 | Колонки топливораздаточные | 40–160 л/мин |  | ПГ ± (0,25–1,0) % |  |  |  |
|  | на 25 листах, лист 6 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Резервуары вертикальные цилиндрические Резервуары стальные вертикальные цилиндрические казематные Резервуары стальные вертикальные цилиндрические с теплоизоляцией |  | до 2000 м3 2000–100000 м3 100–10000 м3 100–20000 м3 | ПГ ± (0,1–0,2) % ПГ ± (0,1–0,2) % ПГ ± (0,1–0,2) % |  |  |  |
|  | Резервуары горизонтальные цилиндрические |  | 3–200 м3 | ПГ ± (0,2–1,0) % |  |  |  |
|  | Резервуары (танки) речных и морских наливных судов |  | 25–3500 м3 | ПГ ± (0,3–1,0) % |  |  |  |
| 120 | Цистерны автомобильные для жидких нефтепродуктов |  | до 5 м3 и свыше 5 м3 | ПГ ± 0,4 % |  |  |  |
|  | Цистерны автомобильные для пищевых жидкостей |  | до 2,5 м3 свыше 2,5 м3 | ПГ ± 0,2 % ПГ ± 0,5 % |  |  |  |
| 121 | Системы измерительно-управляющие TRL/2 Уровнемеры и системы измерений уровня (периодическая поверка в процессе эксплуатации) Уровнемеры |  | 0–30 м от минус 20 до 90 °С 650–1000 кг/м3 10–20000 мм от минус 40 до 90 °С 650–1000 кг/м3 0–35 м | ПГ± (0,5–10) мм ПГ ± 0,5 °С ПГ ± 0,75 кг/м3 ПГ ± 1 мм ПГ ± 0,5 °С ПГ ± 1,0 кг/м3 ПГ ± (3–10) мм, ПГ ± 0,1 % |  |  |  |
| 122 | Установки измерительные, Комплексы топливозаправочные |  | 0–4000 л/мин | ПГ ± (0,15–1,0) % |  |  |  |
| 123 | Установки заправки сжиженным газом автотранспортных средств |  | 0–999,99 л | ПГ ± 1,0 % |  |  |  |
| 124 | Системы измерений количества и показателей качества нефти СИКН |  | 60–8500 т/ч | Измерение массы брутто ПГ ± 0,25 % |  |  |  |
| 125 | Установки трубопоршневые |  | 0,397–1900 м3/ч | 1 разряд |  |  |  |
| 126 | Установки трубопоршневые |  | 40–500 м3/ч | 2 разряд |  |  |  |
| 127 | Преобразователи расхода жидкости турбинные |  | 200–1900 м3/ч | ПГ ± 0,15 % |  |  |  |
| 128 | Массомеры |  | 0–545500 кг/ч | ПГ ± (0,1+(ZS/G)·100) % |  |  |  |
| 129 | Установка измерительная «ОЗНА-ИМПУЛЬС», «ОЗНА-МАССОМЕР» |  | Максимальное значение расхода: 2000 т/сут; 4000 т/сут | ПГ ± 2,5 % |  |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Грузопоршневые манометры |  | от минус 0,1 до 250 МПа | КТ 0,008 – 0,025 1 разряд КТ 0,03–0,06 2 разряд КТ 0,1–0,25 3 разряд |  |  |  |
| 131 | Калибраторы давления, преобразователи давления и вакуума Преобразователи разности давлений |  | от минус 0,1 до 60 МПа от минус 0,1 до 250 МПа от минус 0,1 до 250 МПа | КТ 0,008 КТ 0,04 КТ 0,04 |  |  |  |
| 132 | Манометры, мановакуумметры, вакуумметры, тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры |  | от минус 0,1 до 60 МПа от минус 0,1 до 250 МПа | КТ 0,008 КТ 0,04 |  |  |  |
| 133 | Микроманометры |  | 100 – 4000 Па | 2 разряд КТ 0,02 |  |  |  |
| 134 | Установки для поверки каналов измерения давления, установки для поверки каналов измерения давления и частоты пульса |  | 20 – 400 мм рт.ст 30;40;60;80;120;160;180;200 мин-1 | ПГ ± 0,5 мм рт.ст ПГ ± 0,5 % |  |  |  |
| на 25 листах, лист 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Барометры, системы измерительные с каналами измерения барометрического давления |  | 30–110 кПа | ПГ ± 0,033 кПа |  |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Вискозиметры стеклянные капиллярные | 4·10-7–1·10-1 м2/с |  | ПГ ± (0,5–1) % |  |  |  |
| 137 | Вискозиметры условной вязкости типа ВУ | 10–150 с |  | ПГ ± 0,5 с |  |  |  |
| 138 | Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов типа ВЗ | 12–300 с |  | ПГ ± 3 % |  |  |  |
| 139 | Жидкости градуировочные | 4·10-7–1·10-1 м2/с |  | ПГ ± 0,2 % |  |  |  |
| 140 | Ареометры для спирта | 0–100 об. % доли спирта |  | ПГ ± 0,1; 0,5 об. % доли спирта |  |  |  |
| 141 | Ареометры общего назначения | 650–1840 кг/м3 |  | ПГ ±1,0 кг/м3 |  |  |  |
| 142 | Ареометры для нефти | 650–1070 кг/м3 |  | ПГ ± 0,5; 1,0 кг/м3 |  |  |  |
| 143 | Ареометры для молока | 1015–1040 кг/м3 |  | ПГ ± (0,5–1,0) кг/м3 |  |  |  |
| 144 | Ареометры - сахаромеры | 0–75 % массовой доли сахара |  | ПГ ± 0,1; 0,2; 0,5 % массовой доли сахара |  |  |  |
| 145 | Плотномеры, анализаторы плотности автоматические, денсиметры | 0–3 г/см3 |  | ПГ ± (110-5–110-3) г/см3 ПГ ± (0,05–2,0) °С |  |  |  |
| 146 | Мутномеры, анализаторы мутности | 0–10000 ЕМФ (единиц мутности по формазину) |  | ПГ ± (3–10) % |  |  |  |
| 147 | Измерители удельной электрической проводимости нефтепродуктов | 0–2000 пСм/м |  | ПГ ± 2 % |  |  |  |
| 148 | рН-метры, иономеры, преобразователи лабораторных и промышленных рН-метров, анализаторы жидкости, измерители комбинированные, титраторы, анализаторы влажности кулонометрические | от минус 20 до 20 рН от минус 20 до 20 рХ от минус 4000 до 4000 мВ 1·10-9–1·109 г/дм3 (содержание ионов) содержание ионов 1·10-6–500 г 1·10-5–100 % |  | ПГ ± (0,005–0,15) рН ПГ ± (0,01–0,05) рХ ПГ ± (0,2–5,0) мВ ПГ ± (2–15) % ПГ ± (0,3–3,0) % |  |  |  |
| 149 | Приборы для определения числа падения | диапазон измерения числа падения 60 – 900 |  | ПГ ± (5–10) % |  |  |  |
| 150 | Анализаторы жидкости, кондуктометры, солемеры, преобразователи электропроводности, концентратомеры | 1·10-4–100 См/м 0,0001–300 МОм·см 1·10-5–30 г/дм3 |  | ПГ ± (0,5–10) % |  |  |  |
| 151 | Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе | 0–0,5 мг/л 0,5–2,0 мг/л |  | ПГ ± (0,02–0,05) мг/л ПГ ± (10–20) % |  |  |  |
| 152 | Анализаторы жидкости типа Флюорат-02 | 10–90 %Т, 0,01–25 мг/дм3 |  | ПГ ± 2 %Т ПГ ± (0,005–2,504) г/дм3 |  |  |  |
| 153 | Анализаторы содержания нефтепродуктов в воде | 1–1000 мг/дм3 1–500 мг/дм3 1–250 мг/дм3 |  | ПГ± (2–3) мг/дм3 ПГ±(1,00+0,02·с) мг/дм3 ПГ ± (0,5+0,05·с) мг/дм3 |  |  |  |
| 154 | Анализаторы ртути в воде | 0–20 мкг/дм3 |  | ПГ ± (10–25) % |  |  |  |
| 155 | Анализаторы серы в нефтепродуктах | диапазон массовой доли серы: 0,0050–0,0100 % 0,015–0,050 % 0,06–0,10 % 0,2–5,0 % |  | ПГ ± 30 % ПГ ± 15 % ПГ ± 10 % ПГ ± 5 % |  |  |  |
| 156 | Анализаторы растворенного кислорода | 0–60 мг/дм3 |  | ПГ ± 1,5 % и ниже |  |  |  |
| 157 | Анализаторы на хлор | 0,01–100 мкг 1–3000 млн-1 |  | ПГ ± (5–30) % |  |  |  |
| на 25 листах, лист 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Электроды стеклянные для определения активности ионов водорода, Электроды ионоселективные (стеклянные, мембранные). Электроды для измерения окислительно-восстановительного потенциала водных растворов (редоксиметрия). Электроды вспомогательные | 0–14 ед.рН от минус 200 до 2250 мВ 202–212 мВ |  | ПГ ± 0,2 ед.рН ПГ ± 12 мВ ПГ ± 3 мВ |  |  |  |
| 159 | Хроматографы газовые Детекторы: ПИД ЭЗД ПФД МСД | Предел детектирования 1·10-14–5·10-9 г/с |  | СКО (1–4) % по высоте пиков, СКО (1–4) % по площади, СКО (1 -4) % по времени удержания СКО (0,02 – 1,0) % по времени удержания, СКО (4 – 10 ) % по площади СКО (0,07 – 1,0) % по времени удержания, СКО (4 – 10) % по площади СКО (0,07 – 1,0) % по времени удержания, СКО (4 – 10) % по площади СКО (0,08 – 1,0) % по времени удержания, СКО (4 – 6) % по площади |  |  |  |
| 160 | Хроматографы жидкостные | Предел детектирования 6·10-10 – 5·10-9 г/с |  | СКО (1 – 5) % по высоте пиков, СКО (1 – 2) % по площади, СКО (0,3 – 2) % по времени удержания |  |  |  |
| 161 | Хромато-масс-спектрометры | Отношение сигнал/шума по гексахлорбензолу 10:1 |  | СКО выходного сигнала не более 4 % |  |  |  |
| 162 | Влагомеры товарной нефти | 0,01–2,00 % об. 0,01–6,00 % об. 0,01–10,00 % об. 0,1–30,0 % об. |  | ПГ ± 0,05 % об. ПГ ± 0,1 % об. ПГ ± 0,15 % об. ПГ±(0,15+0,015W) % об. |  |  |  |
| 163 | Термогигрометры, измерители влажности и температуры, приборы комбинированные, преобразователи температуры и влажности измерительные | 0 – 100 % от минус 80 до 180 С |  | ПГ ± (2–5) % ПГ ± (0,2–3,0) С |  |  |  |
| 164 | Гигрометры психрометрические | 5–42 °С 15–95 % |  | ПГ ± 0,2 °С ПГ ± (5–7) % |  |  |  |
| 165 | Анализаторы состава жидких и твердых веществ: - системы капиллярного электрофореза | 190 –1010 нм |  | ПГ ± (1–6) нм СКО (0,2–8,0) % вых.сиг. |  |  |  |
| на 25 листах, лист 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - анализаторы рентгенфлуоресцентные | 10-4 –100 % масс. доли |  | ПГ ± (1–5) % |  |  |  |
|  | - спектрометры эмиссионные | 167– 800 нм 110-5–100 % масс. доли |  | ПГ±(5–15) % масс. доли СКО (0,5–15) % вых. сиг |  |  |  |
|  | - анализаторы солей в сырой нефти | 0–500 мг/дм3 |  | ПГ ± (5–15) % |  |  |  |
|  | - анализаторы на общий: углерод азот хлор сера | 0,002–100 % масс. доли 0,0310-4 –1,0 % масс. доли 0,001–10 % масс. доли 0,0012 – 4,0 % масс. доли |  | ПГ ± (6 –20) % |  |  |  |
| 166 | Анализаторы вольтамперометрические, полярографы | 0,01–500 мкг/дм3 |  | ПГ ± (15–25) % |  |  |  |
| 167 | Анализаторы качества молока, вискозиметры условной вязкости молока -время вытекания -точки замерзания | 0,1–99,9 с от минус 0,600 до минус 0,408 °С |  | ПГ ± (5,0–7,5) % ПГ ± 0,004 °С |  |  |  |
| 168 | Психрометры аспирационные | от минус 25 до 50 °С |  | ПГ ± 0,1 °С |  |  |  |
| 169 | Титраторы автоматические | 0,01–100 мг |  | ПГ ± (1–4) % СКО 1,5 % |  |  |  |
| 170 | Газоанализаторы и сигнализаторы для определения содержания: -метана (CH4) | 0 –5,28 об.% |  | ПГ ± 0,2 об.% |  |  |  |
|  | - пропана (С3H8) - гексана (C6H14) - углеводородов CH по C6H14 (в пересчете на C3H8) - водорода (Н2) - кислорода (O2) - сероводорода (H2S) - аммиака (NH3) -диоксида серы (SO2) - оксида азота (NO) | 0 –2,3 об.% 0 –0,5 об.% 0 –2000 млн-1 0 –15000 млн-1 0 –100 об.% 0 –30 об.% 0 –80 об.% 0 –10 ppm 10 –500 ppm 0 –20 мг/м3 10 –2000 мг/м3 0 –15 %об. 0 –100 мг/м3 0 –1300 мг/м3 0 –2 мг/м3 |  | ПГ ± (0,05 – 0,1) об.% ПГ ± 5% ПГ ± 4 млн-1 ПГ ± (3 – 5) % отн. ПГ ± 0,2 об.% ПГ ± 0,1 об.% ПГ ± (1 – 4) % отн. ПГ ± 15 % прив. ПГ ± 15 % отн. ПГ ± 15 % прив. ПГ ± 15 % отн. ПГ ± 12 % отн. ПГ ± 25 % отн. ПГ ± (10 – 25) % прив. ПГ ± (0,1+0,15Сх) |  |  |  |
|  | -диоксида азота (NO2) -оксида углерода (CO) - диоксида углерода (CO2) | 2 –50 мг/м3 0 –100 ppm 100 – 1000 ppm 0 –0,5 об.% 2 –500 мг/м3 0 –2 мг/м3 2 –10 мг/м3 0 –10 об.% 0 –15 об.% 0 –50 мг/м3 20 –200 мг/м3 0 –30 об.% 0 – 40 об.% 0 – 2 об.% |  | ПГ ± (0,2+0,1Сх) ПГ ± 15 ppm ПГ ± 15 % отн. ПГ ± 10 % отн. ПГ ± 10 % отн. ПГ ± 0,5 мг/м3 ПГ ± (0,5+0,17(Си-2)) ПГ ± 0,02 об.% ПГ ± (3 – 5) % отн. ПГ ± (0,75 – 5,0) мг/м3 ПГ ± 10 % отн. ПГ ± (0,005 – 2,5) об.% ПГ ± (3 – 25) % отн. ПГ ± 5 % прив. |  |  |  |
| на 25 листах, лист 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Газоанализаторы и сигнализаторы для определения содержания хлора (Cl2) | 0,5 –50 мг/м3 |  | ПГ ± 20 % |  |  |  |
| 172 | Установки для поверки комплектов рН-метров | 0–2,1 В |  | ПГ ± 0,2 мВ |  |  |  |
| 173 | Анализаторы влажности весовые | 0–310 г |  | ПГ ± (0,02 – 10) мг |  |  |  |
| 174 | Приборы для определения пенетрации нефтяных битумов | 0–360 ед. пенетр. |  | ПГ ± 1 ед. пенетр. |  |  |  |
| 175 | Прибор "Вика" | 0–40 мм |  | ПГ ± 0,2 мм |  |  |  |
| 176 | Влагомеры пиломатериалов кондуктометриче6ские | 6–100 % |  | ПГ ± (2,0–2,5) % |  |  |  |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Термометры ртутные стеклянные лабораторные | от минус 30 до 300 °C с ц.д.0,05–0,1 °C |  | 2, 3 разряды |  |  |  |
| 178 | Термометры манометрические | от минус 80 до 600 °С |  | КТ 1,5; 2,0; 2,5 |  |  |  |
| 179 | Термометры контактные цифровые | от минус 80 до 1200 °С |  | ПГ ± (0,01–2,0) °C |  |  |  |
| 180 | Термопреобразователи сопротивления: -платиновые -медные -никелевые | от минус 196 до 850 °С от минус 180 до 200 °С от минус 60 до 180 °С |  | КД А; B; С КД А; B; С КД С |  |  |  |
| 181 | Комплекты термометров сопротивления | 0–180 °С |  | Класс 1, 2 |  |  |  |
| 182 | Термопреобразователи с унифицированными выходными сигналами | 0–5 мA 0–20 мA 4–20 мA от минус 80 до 1200 °С |  | ПГ ± 0,2 % |  |  |  |
| 183 | Калибраторы температуры | от минус 196 до 1200 °С от минус 78 до 78 мВ 0–12 В 0–24 мА 0–400 Ом 0–4000 Ом |  | ПГ ± (0,02 – 2,0) °С ПГ ± (0,005 % П+ +0,005 % ВП) ПГ ± (0,005 % П+ +0,010 % ВП) ПГ ± (0,005 % П+ +0,010 % ВП) ПГ ± (0,0012 % П+ +0,0005 % ВП) ПГ ± (0,002 % П+ +0,002 % ВП) |  |  |  |
| 184 | Термостаты жидкостные | от минус 80 до 300 °С |  | Температурный градиент 0,01–0,25 °С/см |  |  |  |
| 185 | Термометры стеклянные жидкостные, в том числе ртутные | от минус 80 до 300 °С от минус 80 до 600 °С |  | ПГ ± (0,01–0,05) °С ПГ ± (0,05–10,0) °С |  |  |  |
| 186 | Преобразователи термоэлектрические | от минус 80 до1200 °С |  | ПГ ± (1,5–10,0) °С |  |  |  |
| 187 | Калориметры сжигания со статической бомбой | 15–40 кДж |  | ПГ ± 0,1 % |  |  |  |
| 188 | Тепловычислители Корректоры газа, Вычислители количества газа | 0–107 ГДж [0-(1·1011–1)] м3 |  | ПГ ± (0,02–3) % ПГ±0,05 % |  |  |  |
| 189 | Теплосчетчики | 0–107 ГДж 0–150 °С Ду от 10 до 150 мм Q (0,006 – 200) м3/ч |  | ПГ ± (2–6) % |  |  |  |
| на 25 листах, лист 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Измерители-регуляторы микропроцессорные, измерители-регуляторы универсальные многоканальные | 0–5 мА 4–20 мА 0–20 мА 0–1 В от минус 199 до 1800 °С |  | ПГ± 0,25 % |  |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Меры частоты и времени | 0,1; 1; 5; 10 МГц |  | ПГ ± (1·10-10–1,5·10-7 ) |  |  |  |
| 192 | Частотомеры электронно-счетные | 0,10 Гц –17,85 ГГц |  | ПГ ± (5·10-7 + + ед.счета) |  |  |  |
| 193 | Измерители частоты резонансного типа (Ч2-) | 0,02–17,85 ГГц |  | ПГ ± (0,5–0,05) % |  |  |  |
| 194 | Синтезаторы и преобразователи частоты. | 50,00 Гц–1 ГГц |  | ПГ ± 2·10-7 |  |  |  |
| 195 | Умножители частоты | 1–400 МГц |  | НСТБ 1·10-5–5·10-8 |  |  |  |
| 196 | Приемники компараторы | 5–287,8 кГц |  | ПГ ± 5·10-10 |  |  |  |
| 197 | Компараторы частоты | 1; 5; 10 МГц |  | НСТБ ± 5·10-12 |  |  |  |
| 198 | Измерители временных интервалов | 50 нс–10 с |  | ПГ ± 3·10-6 |  |  |  |
| 199 | Секундомеры механические Секундомеры электронные | 3, 30, 60 мин 0–9 ч. 59 мин 59,99 с |  | ПГ ± (0,1–1,8) с ПГ ± (9,6 ·10-6·Tx+ +0,01) с |  |  |  |
| 200 | Частотомеры стрелочные показывающие | 10 Гц–20 кГц |  | ПГ ± 0,02 % |  |  |  |
| 201 | Генераторы низкочастотные измерительные | 0,001 Гц–30,000 МГц 10 мкВ–100 В |  | ПГ ± (3·10-7–3·10-2) ПГ ± (1–10) % |  |  |  |
| 202 | Генераторы сигналов измерительные | 30 МГц–17,85 ГГц |  | ПГ ± (0,5–1) % |  |  |  |
| 203 | Тарификаторы таксофонов | 10–600 с |  | ПГ ± 1 % |  |  |  |
| 204 | Системы измерений длительности соединений | 1–10800 с |  | ПГ ± 1 с |  |  |  |
| 205 | Формирователь телефонных соединений «Призма» | 1–10800 с |  | ПГ ± (0,3–0,5) с |  |  |  |
| 206 | Прибор поверки таксофонов "Комета" | 10 с 600 с |  | ПГ ± 0,15 с ПГ ± 0,15 с |  |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Установки поверочные постоянного тока, напряжения и сопротивления | 10-3–30 А 0,02–1000 В 10-3–105 Ом |  | ПГ ± (0,006–0,01) % |  |  |  |
| 208 | Амперметры постоянного тока | 10-6–50 А |  | 2 разряд КТ 0,05–4,0 |  |  |  |
| 209 | Усилители и амперметры электрометрические Амперметры электрометрические | 1·10-8 – 2,5·10-4 А 1·10-8 –5·10-3 А |  | ПГ ± (2–3) % ПГ ± (3–20) % |  |  |  |
| 210 | Нановольтамперметры гальванометры постоянного тока | 10-9–10-3А |  | КТ 0,5–5 |  |  |  |
| 211 | Шунты постоянного тока | 0,1–50 А |  | КТ 0,1– 1,5 |  |  |  |
| 212 | Меры ЭДС и постоянного напряжения | 1–10 В |  | 3 разряд КТ 0,001–0,02 |  |  |  |
| 213 | Калибраторы постоянного напряжения и тока | 10-3–1000 В 10-3–30 А |  | ПГ ± (0,002–0,1) % |  |  |  |
| 214 | Делители напряжения постоянного тока | 1:10–1:10000 В |  | ПГ ± (0,001–1) % |  |  |  |
| 215 | Потенциометры постоянного тока | 10-6–2 В |  | КТ 0,001–0,01 |  |  |  |
| на 25 листах, лист 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Вольтметры постоянного тока, киловольтметры электростатические | 10-3–1000 В 10-5 – 1000 В 0,2–30 кВ |  | КТ 0,005–4,0 КТ 0,1–4,0 КТ 0,5–1,0 |  |  |  |
| 217 | Ваттметры постоянного тока | 0,002–30 А 0,2–240 В 0,0004 – 4,8 кВт |  | КТ 0,2–4,0 |  |  |  |
| 218 | Установки поверочные, калибраторы переменного тока и напряжения | 0,05 –5000 А 40–20000 Гц 10-3 – 1000 В |  | ПГ ± (0,01–0,5) % |  |  |  |
| 219 | Амперметры переменного тока | 2·10-5 – 10 А 40-20·103 Гц 2·10-5 – 50 А 50; 400 Гц |  | 2 разряд 2 разряд |  |  |  |
| 220 | Вольтметры переменного тока аналоговые и цифровые, киловольтметры электростатические | 10-5 – 1000 В 20-100000 Гц 0,2–30 кВ 50 Гц |  | КТ 0,1–4,0 КТ 0,5–1,0 |  |  |  |
| 221 | Ваттметры и варметры однофазные и трехфазные, измерители коэффициента мощности однофазные Ваттметры малокосинусные | 10-2– 6000 В 2·10-3–50 А 10–20000 Гц 0,0004 – 7,5 кВт 0–360° 10-2– 6000 В 2·10-3 – 50 А 0,0004 –7,5 кВт КМ 0,1–0,5 10–20000 Гц 0–360° |  | 2 разряд КТ 0,2 2 разряд КТ 0,5 |  |  |  |
| 222 | Измерители коэффициента мощности однофазные. Измерители коэффициента мощности однофазные и трехфазные. Измерители разности фаз. Фазометры промышленной частоты. | КМ от минус 1 до 1 0–360° 40–20000 Гц 10-2– 6000 В 2·10-3 –50 А 0,0004 –7,5 кВт 50 Гц |  | КТ 1,0 |  |  |  |
| 223 | Клещи токоизмерительные | 1–5000 А 40–60 Гц 0,01–105 Ом |  | КТ 2,5–4,0 |  |  |  |
| 224 | Трансформаторы тока | 1–3000 А/1;5А 3000–30000 А 50 Гц |  | КТ 0,2S;0,2;0,5;0,5S; 1;3;5;5Р;10;10Р ПГ ± (0,25–3) % |  |  |  |
| 225 | Измерители параметров УЗО | 0–240 В 4–500 мА 10–900 мс (50±1) Гц |  | ПГ ± (1,0–10,0) % ПГ ± (1,0–10,0) % ПГ ± 2 % |  |  |  |
| 226 | Трансформаторы напряжения измерительные | 3–36 кВ/ 100 В;100/√3 50 Гц |  | КТ 0,2–4,0 |  |  |  |
| 227 | Трансформаторы напряжения измерительные | 110;220 кВ/100/√3В 50 Гц |  | КТ 0,5–4,0 |  |  |  |
| на 25 листах, лист 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Счетчики индукционные электрической энергии переменного тока одно- и трехфазные промышленной частоты. Счетчики электрической энергии переменного тока электронные одно- и трехфазные | 2,5·10-2–100 А 57,7–300 В 0,5 –50 А 57,7–600 В 50 Гц 0–360° |  | КТ 0,2–2,0 |  |  |  |
| 229 | Установки для поверки счетчиков электрической энергии переменного тока | 0,01 – 100 А 1–600 В 40–1000 Гц |  | КТ 0,1–0,5 ПГ ± 0,003 Гц |  |  |  |
| 230 | Приборы для измерения сопротивления цепи фаза-ноль | 0–2 Ом |  | ПГ ± 10 % |  |  |  |
| 231 | Измерители тока короткого замыкания | 0,3–100 А 0,5–250 В |  | ПГ ± (4–10) % |  |  |  |
| 232 | Меры и магазины емкости | 10-14–1·10-4 Ф 1000 Гц |  | ПГ ± (0,06–5,0) % |  |  |  |
| 233 | Меры индуктивности и измерители индуктивности | 10-6–1 Гн 1000 Гц 0,02–10 Гн |  | 3 разряд ПГ ± (0,3–6,0) % ПГ ± (0,3–6,0) % |  |  |  |
| 234 | Измерители электрического сопротивления Омметры, мегаомметры | 10-3–1010 Ом 10-3–1012 Ом |  | 3 разряд КТ 0,002–0,1 КТ 0,3–10 |  |  |  |
| 235 | Компараторы сопротивления | 10-2–1010 Ом |  | 2 разряд ПГ ± (0,0001–0,01) % |  |  |  |
| 236 | Меры электрического сопротивления однозначные и многозначные | 10-3–1011 Ом |  | 3 разряд ПГ ± (0,0003–2) % |  |  |  |
| 237 | Мосты переменного тока, измерители полного сопротивления (проводимости) | 10-3–108 Ом 103–10-8 См 1000 Гц |  | 3 разряд ПГ ± (0,1–5,0) % |  |  |  |
| 238 | Мосты переменного тока, измерители индуктивности | 10-6–1 Гн 1000 Гц |  | ПГ ± (0,1–5,00) % |  |  |  |
| 239 | Мосты переменного тока, измерители ёмкости* | 10-10–10-6 Ф tgδ 10-4–1 1000 Гц |  | ПГ ± (0,05–0,10) % |  | * при наличии у заказчика блока поверки |  |
| 240 | Мосты постоянного тока измерительные | 10-8–1012 Ом |  | ПГ ± (0,05–5,00) % |  |  |  |
| 241 | Установки высоковольтные измерительные | 1–70 кВ 1 –50 кВ I (0,05– 50) мА 50 Гц |  | ПГ ± (3–10) % ПГ ± (3–10) % γ ±(5–10) % |  |  |  |
| 242 | Приборы для измерения показателей качества электрической энергии | 1–540 В 0,005–100 А 45–70 Гц 0–360° |  | ПГ ± 0,2 % ПГ ± 0,2 % ПГ ± 0,03 % ПГ ± (0,1 – 1,0)° |  |  |  |
| 243 | Устройства для питания измерительных цепей постоянного и переменного тока | 45–450 Гц 0 –300 А 10-3 –1000 В |  | ПГ ± 0,01 % НСТБ ± 1 % НСТБ ± 1 % |  |  |  |
| 244 | Комплекты нагрузочные измерительные | 10 –1000 А 0,02–99,9 с |  | ПГ ± 5 % ПГ ± 5 % |  |  |  |
| 245 | Устройства для поверки токовых расцепителей автоматических выключателей | 5–5000 А 50 Гц |  | ПГ ± 5 % |  |  |  |
| на 25 листах, лист 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Вольтметры диодные компенсационные | 10 мВ–100 В 20 Гц–1000 МГц |  | ПГ ± (0,2–12,0) % |  |  |  |
| 247 | Вольтметры диодные компенсационные | 0,3; 1; 3; 10 В 20 Гц–1000 МГц |  | 2 разряд |  |  |  |
| 248 | Вольтметры постоянного тока электронные | 0,1 мВ–1000 В |  | ПГ ± (0,015–10) % |  |  |  |
| 249 | Вольтметры переменного тока электронные | 0,1 мВ–300 В 10 Гц–1000 МГц |  | ПГ ± (0,5–25,0) % |  |  |  |
| 250 | Вольтметры селективные | 1 мкВ–10 В 20 Гц–1000 МГц |  | ПГ ± (6–15) % |  |  |  |
| 251 | Усилители измерительные низкочастотные | 5 мкВ–1 В 2 Гц–200 кГц |  | ПГ ± (3–25) % |  |  |  |
| 252 | Вольтметры электронные импульсного напряжения | 1 мВ–300 В 1 Гц–50 МГц 3 нс–1 с |  | ПГ ± (0,5–25,0) % |  |  |  |
| 253 | Калибраторы импульсного напряжения | 0,1–100 В 0,1–1000 Гц 1–1000 мкс |  | ПГ ± (0,15–1,00) % ПГ ± 20 % ПГ ± 20 % |  |  |  |
| 254 | Установки и приборы для поверки вольтметров переменного тока | 10 мкВ–1000 В 10–100 кГц |  | 2 разряд |  |  |  |
| 255 | Ваттметры, преобразователи СВЧ мощности в коаксиальных и волноводных трактах | 10-4–1 Вт 0,02–17,44 ГГц |  | ПГ ± (4–25) % |  |  |  |
| 256 | Генераторы импульсов измерительные Генераторы испытательных импульсов | 10 мВ–100 В 10-9–1 с 0,1 Гц–200 МГц tфр  0,85 нс |  | ПГ ± (1–15) % ПГ ± (0,001–10) % ПГ ± (0,0001–20) % |  |  |  |
| 257 | Осциллографы универсальные | 0–1000 МГц 10 мкВ–100 В |  | ПГ ± (0,5–25,0) % |  |  |  |
| 258 | Осциллографы стробоскопические | 0–3000 МГц 10 мкВ–100 В |  | ПГ ± (0,5–25,0) % |  |  |  |
| 259 | Генераторы шума низкочастотные | 3 мкВ–10 В 5 Гц–6,6 МГц |  | ПГ ± (2,5–10,0) % |  |  |  |
| 260 | Генераторы сигналов специальной формы | 10-6 Гц – 300 МГц |  | ПГ ± 2·10-7 |  |  |  |
| 261 | Измерители параметров полупроводниковых приборов и интегральных схем | 0,05–10 В 10-7–0,1 А |  | ПГ ± (1–5) % |  |  |  |
| 262 | Источники питания постоянного тока | 0–300 В 0–30 А |  | ПГ ± (0,5–1,0) % |  |  |  |
| 263 | Анализаторы спектра | 1 мкВ–10 В 10 Гц–17,44 ГГц |  | ПГ ± (7–40) % |  |  |  |
| 264 | Измерители нелинейных искажений | 0,003–100 % 10 Гц–200 кГц |  | ПГ ± (2–10) % ПГ ± (2,0–2,5) % |  |  |  |
| 265 | Приборы для исследования АЧХ, генераторы качающейся частоты | 10 Гц–1400 МГц 0–120 дБ |  | ПГ ± (10-2–2·10-4) ПГ ± (0,5–3,0) дБ |  |  |  |
| 266 | Линии измерительные | КСВ 1,02–1,1 0,5–17,85 ГГц |  | Непостоянство связи с линией ± (1,4 – 2)% |  |  |  |
| 267 | Измерители полных сопротивлений | КСВ 1,05–1,1 0–360° 0,02–1 ГГц |  | ПГ ± 7 % ПГ ± 7° |  |  |  |
| на 25 листах, лист 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | Измерители КСВН и ослабления | КСВ 1,05– 5,0 0–минус 35 дБ 0,02–1,25 ГГц |  | ПГ ± 5К |  |  |  |
| 269 | Установки для поверки СИ ослабления (Д1) | 0–100 дБ 10-4–17,44 ГГц |  | ПГ ± (0,05–1,43) дБ |  |  |  |
| 270 | Измерители неоднородностей линий передач (Р-5- ..), рефлектометры цифровые | 0–300 км |  | ПГ ± 0,1 % |  |  |  |
| 271 | Анализаторы и измерители уровня телевизионных сигналов | 5–2000 МГц 20–120 дБ |  | ПГ ± (1–6) дБ |  |  |  |
| 272 | Калибраторы фазовых сдвигов | 0–360° 5–107 Гц |  | ПГ ± (0,1–6)° |  |  |  |
| 273 | Измерители разности фаз | 0–360° 5–107 Гц |  | ПГ ± (0,1–5)° |  |  |  |
| 274 | Аттенюаторы и магазины затухания | 0,1–100 МГц 0–110 дБ |  | ПГ ± (0,3–2) дБ |  |  |  |
| Виброакустические измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Усилители заряда | 0,3 Гц–200 кГц 0,1 мВ/пКл–10 В/пКл |  | ПГ ± (0,1–1) % |  |  |  |
| 276 | Шумомеры - по свободному полю | 20–20000 Гц |  | ПГ ± (0,7–1,5) дБ |  |  |  |
|  | - по давлению | 20–40000 Гц |  | ПГ ± 0,5 дБ |  |  |  |
|  | - по электрическим характеристикам | 2–100000 Гц |  | ПГ ± (0,2–1,0) дБ |  |  |  |
| 277 | Калибраторы и пистонфоны на фиксированной частоте | 180–1000 Гц |  | ПГ ± (0,3–0,7) дБ |  |  |  |
| 278 | Фильтры электронные октавные, третьоктавные | 4–10·105 Гц |  | ПГ ± 0,5 дБ |  |  |  |
| 279 | Виброустановки поверочные | до 1500 м/с2 5–104 Гц |  | 2 разряд |  |  |  |
| 280 | Виброметры и виброизмерительные преобразователи | Диапазон частот 5–15000 Гц Виброускорение 0,05–100 м/с2 |  | ПГ ± (5–20) % |  |  |  |
| 281 | Аудиометры | 125–8000 Гц 250–8000 Гц |  | ПГ ± (1,5–5 ) дБ (воздушная проводимость) ПГ ± (3–5) дБ (костная проводимость) |  |  |  |
| ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Люксметры | 1–200000 лк |  | ПГ  (6,0–8,0) % |  |  |  |
| 283 | Пульсметры | Кп (3–100) % |  | ПГ  (8,0–10,0) % |  |  |  |
| 284 | Яркомеры | 1–200000 кд/м2 |  | ПГ ± (6–10) % |  |  |  |
| 285 | Радиометры | 0,01–20 Вт/м2 |  | ПГ ± (8–15) % |  |  |  |
| 286 | Установка эталонная автоматизированная для поверки люксметров, яркомеров, радиометров и пульсметров, УЛР-1А | 2–200000 лк 2–200000 кд/м2 0,01–20 Вт/м2 Кп (3–100) % |  | ПГ ± 2,5 % ПГ ± 3,0 % ПГ ± 3,0 % ПГ ± 3,0 % |  |  |  |
| 287 | Колориметры фотоэлектрические | 0,1–100 %Т 315–990 нм |  | ПГ ± (0,5–1,5) %Т ПГ ± 3 нм |  |  |  |
| 288 | Рефрактометры | 1,3–1,7 nD 0 – 100 %, Brix |  | ПГ ± (1·10-4–1·10-3) nD ПГ ± (0,03 – 0,5) % Brix |  |  |  |
| 289 | Спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области спектра | 0–100 %Т 186– 1100 нм |  | ПГ ± (0,5–1) %Т ПГ ± (1–4) нм |  |  |  |
| на 25 листах, лист 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Поляриметры и сахариметры | от минус 360° до 360° |  | ПГ ± (0,01–0,40) ° |  |  |  |
| 291 | Дымомеры | 0–100 % 0–9,9 м-1 |  | ПГ ± 2 % ПГ ± 0,025 м-1 |  |  |  |
| 292 | Измерители светового пропускания спектрально-неселективных стекол | 2 – 100 % |  | ПГ ± (2 – 5) % |  |  |  |
| 293 | Спектрофотометры атомно-абсорбционные | 0,05–20 мг/л 190–900 нм 0–100 % |  | ПГ ± (2–10) % ПГ ± (0,1–1,5) нм ПГ ± (0,5–1,0) % |  |  |  |
| 294 | Фотометры пламенные | 0–100 мг/л |  | ПГ ± (1,5–5,0) % |  |  |  |
| 295 | Фурье спектрофотометры инфракрасные | 270-80000 см-1 |  | ПГ ± (0,5–1,0) см-1 |  |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЯДЕРНЫХ КОНСТАНТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Приборы дозиметрические для измерения экспозиционной и эквивалентной дозы и мощности экспозиционной и эквивалентной дозы рентгеновского и гамма излучения. | 0 -1,8∙10-2 Кл/кг, 3,8·10-12–2,1·10-7 А/кг |  | ПГ ± (10–30) % |  |  |  |
| 297 | Дозиметры индивидуальные конденсаторные | 0 –1,8∙10-2 Кл/кг |  | ПГ ± (10–30) % |  |  |  |
| 298 | Дозиметры индивидуальные прямопоказывающие | 0–1,8∙10-2 Кл/кг, |  | ПГ ± (10–30) % |  |  |  |
| 299 | Установки дозиметрические с набо-ром источников гамма-излучения Со-60, Сs-137 | 3,5·10-10–4,8·10-6 А/кг |  | 2 разряд |  |  |  |
| 300 | Радиометры загрязненности поверхности бета-активными веществами | 1·10-1–7,78·102 част//с·см2 |  | ПГ ± (10–35) % |  |  |  |
| СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Термометры медицинские электронные | 34–42 °С |  |  | ПГ ± 0,1 °С |  |  |
| 302 | Сфигмоманометры ртутные, мембранные, автоматические; каналы измерения давления и частоты пульса неинвазивных полуавтоматических, автоматических измерителей артериального давления | 20–400 мм рт.ст. 30; 40; 60; 80; 120; 160; 180; 200 мин-1 |  |  | ПГ ± (2–4) мм рт.ст. ПГ ± 3 % |  |  |
| 303 | Тонометры внутриглазного давления через веко цифровые портативные ТГДц-01, ТГДц-02; тонометры внутричерепного давления у новорожденных детей грудного возраста ТРД-02 | 5–20 мм рт.ст 20–60 мм рт.ст |  |  | ПГ ± 2 мм рт.ст ПГ ± 10 % |  |  |
| 304 | Авторефрактометры Рефрактометры Рефрактокератометры | Сфера от минус 25 до 22 дптр Цилиндр от минус10 до10 дптр ось (1–180)° |  |  | ПГ ± (0,25–0,50) дптр ПГ ± 1° |  |  |
| 305 | Диоптриметры | от минус 30 до 25 дптр |  |  | ПГ ± (0,03–0,25) дптр |  |  |
| 306 | Линейки скиаскопические | от минус 19 до 19 дптр |  |  | ПГ ± (0,12–0,40) дптр |  |  |
| 307 | Наборы пробных очковых линз | от минус 25 до 25 дптр 0–12 пр. дптр |  |  | ПГ ± (0,06–0,25) дптр ПГ ±(0,12–0,75) пр.дптр |  |  |
| 308 | Оправы пробные универсальные | 24–40 мм |  |  | ПГ ± 0,5 мм |  |  |
| 309 | Периметры настольные | от минус 90° до 90° |  |  | ПГ ± 3° |  |  |
| на 25 листах, лист 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Дозиметры рентгеновского излучения клинические (для определения дозы облучения пациента). | 1 – 10000 сГр·см2 |  |  | ПГ ± 15 % |  |  |
| 311 | Анализаторы биохимические, спектрофотометры, фотометры, экспресс-анализаторы параметров крови портативные, экспресс-анализаторы биохимические, коагулометры | 0 – 4 Б 0 – 100 % 180 – 2500 нм Na+ 0,1 – 10 г/дм3 K+ 0,1 – 7800 мг/дм3 Ca2+ 0,1 – 250 мг/дм3 Li+ 0,1 – 100 мг/дм3 Cl- 0,1 – 7000 мг/дм3 Mg2+ 0,1 – 240 мг/дм3 Холестерин 0,1 – 8 ммоль/дм3 Мочевина 0,1 –33,3 ммоль/дм3 Глюкоза 0,1 – 33,3 ммоль/дм3 |  |  | ПГ ± (0,005 – 0,60) Б СКО (0,0005 – 10) Б ПГ ± (0,5 – 10) % СКО (0,05 – 10) % ПГ ± (2 – 3) нм ПГ ± (2 – 15) % СКО (0,5 – 5,0) % ПГ ± (5 – 15) % СКО (2,0 – 5,0) % |  |  |
| 312 | Анализаторы электролитов и газов в крови, анализаторы ионоселективные | Na+ 0,1 – 200 ммоль/дм3 K+ 0,2 – 40 ммоль/л Ca2+ 0,1 – 6,0 ммоль/л Li+ 0,1 – 6,0 ммоль/л Cl- 0,1 – 200 ммоль/л Mg2+ 0,1 – 10 ммоль/дм3 рН 4,0 – 9,0 рН |  |  | ПГ ± (2 – 15) % СКО (0,5 – 5,0) % ПГ ±(0,05 – 0,5) рН СКО (0,05 – 2,0) % |  |  |
| 313 | Осмометры, осмометры-криоскопы, осмометры криоскопические | 0–2500 ммоль/кг от минус 3,720 до 0 °С |  |  | ПГ ± (0,5 – 0) % ПГ ± (0,002 – 0,020) °С |  |  |
| 314 | Анализаторы глюкозы, лактата, гемоглобина в крови, экспресс-анализаторы мочи и крови: - лактат - глюкоза - гемоглобин | 0,5 – 30 ммоль/л 1 – 50 ммоль/л 0,5 – 35 ммоль/л |  |  | ПГ ± (3 – 30) % СКО (0,5 – 3,0) % |  |  |
| 315 | Гемоглобинометры | 0,1–0,9 Б на длине 540 нм 0,1–1,2 Б на длине 523 нм |  |  | ПГ ± (1,5 – 5,0) % |  |  |
| 316 | Анализаторы показателя гемостаза (коагулометры) | 6-999,9 с 37 °С |  |  | СКО 2 % ПГ ± 0,2 °С |  |  |
| 317 | Анализаторы мочи автоматические, скрининговые | 2,5–90 % |  |  | ПГ ± 5 % |  |  |
| 318 | Анализаторы агрегации тромбоцитов | 1–100 % |  |  | ПГ ± (3–30) % |  |  |
| 319 | Анализаторы гематологические, счетчики форменных элементов крови | Эритроциты (0,2–25,0)·1012 1/л Лейкоциты (0,1–100,0)·109 1/л Гемоглобин (1–250) г/л Тромбоциты (1–1999)·109 1/л |  |  | ПГ ± 15 % ПГ ± 15 % ПГ ± 10 % СКО (1–8) % |  |  |
| 320 | Анализаторы билирубина фотометрические неонатальные, анализаторы гипербилирубинемии фотометрические, | 0,01–1,5 Б |  |  | ПГ ± 0,01 Б |  |  |
| 321 | Приборы, аппараты, комплексы, системы для электрокардиографических исследований, в.т. носимые (Холтеровские) | 0,03–20 мВ 0,1–1,0 с 0–75 Гц |  |  | ПГ ± (5–15) % ПГ ± (5–15) % |  |  |
| на 25 листах, лист 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Мониторы медицинские | 0,03–20 мВ 15–350 1/мин 0 – 100 % 10–300 мм рт.ст. 50–2000 Ом 0,01–3,0 Ом 15–45 °С |  |  | ПГ ± (5–15) % ПГ ± (1–2) 1/мин ПГ ± (2–3) % ПГ ± 3 мм рт.ст. ПГ ± (5–10) % ПГ ± (1–2) % ПГ ± 0,1 °С |  |  |
| 323 | Электроэнцефалографы, электроэнцефалоскопы и электроэнцефалоанализаторы. | 10–1000 мкВ 0,1–120 Гц |  |  | ПГ ± (5–15) % |  |  |
| 324 | Реографы, реплетизмографы, реопреобразователи и реоанализаторы | 10–1000 Ом 0,05–10 Ом 0,05–60 Гц |  |  | ПГ ± (5–10) % ПГ ±( 10–20) % |  |  |
| 325 | Электромиографические приборы. | 0,3–50 мВ 0,1–20000 Гц |  |  | ПГ ± (5–15) % ПГ ± (5–15) % |  |  |
| 326 | Пульсовые оксиметры и пульсоксиметрические каналы медицинских мониторов | SpO2 0–100 % 15–350 мин-1 |  |  | ПГ ± (2–3) % ПГ ± (1–2) мин-1 |  |  |
| 327 | Измерители концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе, капнометры, капнографы; | 0–13 % 0–99 мм рт.ст |  |  | ПГ ± 5 % ПГ ± 2,0 мм рт.ст. |  |  |
| 328 | Спирометры, спирографы, спироанализаторы; | Диапазон воспроизведения объема воздуха 0,2–5 дм3 (л) |  |  | ПГ ± 3 %. |  |  |
| 329 | Измерительные, измерительно-вычислительные, управляющие системы и их каналы, содержащие компоненты, входящие в данную область аккредитации | диапазонами измерений области аккредитации по всем видам измерений |  |  | погрешностями (разрядами) измерений области аккредитации по всем видам измерений |  |  |
| 191023, г. Caнкт-Пeтeрбypг, Bыбopгский paйoн, тeppитopия пapкa «Сoснoвкa» |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Тахеометры (дальномерная часть) | D от 0,2 до 5500 м |  |  | ПГ ±(2+2·10-6×D) мм, D в мм |  |  |
| 166700, Ненецкий автономный округ, п. Варандей |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | Мерники 1 разряда | 2–1000 л |  |  | 1 разряд |  |  |
| 332 | Установки трубопоршневые | 0,397–1900 м3/ч |  |  | 1 разряд |  |  |
| 333 | Установки трубопоршневые | 40–500 м3/ч |  |  | 2 разряд |  |  |
| 334 | Преобразователи расхода жидкости турбинные | 200–1900 м3/ч |  |  | ПГ ± 0,15 % |  |  |
| 335 | Массомеры | 0–545500 кг/ч |  |  | ПГ±(0,1+(ZS/G)·100) % |  |  |
| 336 | Установка измерительная «ОЗНА-ИМПУЛЬС», «ОЗНА-МАССОМЕР» | Максимальное значение расхода: 2000 т/сут. 4000 т/сут |  |  | ПГ ± 2,5 % |  |  |
| Филиал «Северодвинский отдел» ФБУ «Архангельский ЦСМ» 164523, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Ростомеры | 0-2200 мм |  |  | ПГ ± 5 мм |  |  |
| на 25 листах, лист 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,001–0,5 кг |  |  | 2 разряд КТ II |  |  |
| 339 | Весы крутильные торсионные | 0,02–5,00 г |  |  | ПГ ± (0,02–10) мг |  |  |
| 340 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,002–20,000 кг 0,002–20,000 кг |  |  | 3, 4 разряд КТ II. III |  |  |
| 341 | Весы неавтоматического действия | 0,01 – 5000,00 кг |  |  | КТ средний (III) |  |  |
| 342 | Гири: - эталонные - общего назначения | 10-5–0,2 кг 10-5–0,2 кг |  |  | 3 разряд КТ F2 |  |  |
| 343 | Гири: - эталонные - общего назначения | 5·10-5–20 кг 5·10-5–20 кг |  |  | 4 разряд КТ М1 |  |  |
| 344 | Гири общего назначения | 0,01–10,00 кг |  |  | КТ М2 КТ М3 |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Счетчики воды | 0,02 - 65,0 м3/ч Ду 15–50 мм |  |  | ПГ ± (2–5) % |  |  |
| 346 | Преобразователи расхода электромагнитные | 0,02–65,0 м3/ч Ду 15–50 мм |  |  | ПГ ± (1–2,5) % |  |  |
| 347 | Ротаметры жидкостные | 0,02–65 м3/ч |  |  | ПГ ± (1–2,5) % |  |  |
| 348 | Счетчики газа | 0,016–16 м3/ч |  |  | ПГ ± (1,5–4) % |  |  |
| 349 | Ротаметры | 0,005–16 м3/ч |  |  | ПГ ± (1,5–4) % |  |  |
| 350 | Дозаторы пипеточные | 5–10000 мкл |  |  | ПГ ± 1,0 % |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | Вакуумметры и мановакууметры деформационные показывающие и самопишущие. Преобразователи давления измерительные; | от минус 100 до 600 кПа |  |  | ПГ ± (0,25–4) % |  |  |
| 352 | Манометры деформационные показывающие и самопишущие. Преобразователи давления измерительные | 0–2,5 МПа |  |  | ПГ ± (0,25–4) % |  |  |
| 353 | Манометры деформационные показывающие и самопишущие. Преобразователи давления измерительные | 0–60 МПа |  |  | ПГ ± (0,25–4) % |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | Газоанализаторы и сигнализаторы для определения содержания углеводородов СН (по С6Н14) | 0,05–0,5 об.%; |  |  | ПГ ± 5 % |  |  |
| 355 | Гигрометры психрометрические | 15–95 % |  |  | ПГ ± (5–7) °С |  |  |
| 356 | Анализаторы влажности весовые | 0–310 г |  |  | ПГ ± (0,02–10,00) мг |  |  |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | Термометры стеклянные жидкостные, в том числе ртутные | от минус 30 до 100 °C |  |  | ПГ ± 0,1 °С |  |  |
| 358 | Преобразователи температуры с унифицированными выходными сигналами | от минус 30 до 100 °С |  |  | ПГ ± 0,1 °С |  |  |
| на 25 листах, лист 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | Комплекты термопреобразова-телей сопротивления | 0–180 °С |  |  | Класс 2 |  |  |
| 360 | Термопреобразователи сопротивления: -платиновые -медные -никелевые | от минус 196 до 850 °С от минус 180 до 200 °С от минус 60 до 180 °С |  |  | Класс допуска А; B; С Класс допуска А; B; С Класс допуска С |  |  |
| 361 | Тепловычислители | 10-4–107 ГДж |  |  | ПГ ± (0,1–3) % |  |  |
| 362 | Теплосчетчики | 10-4–107 ГДж 0–150 °С 0,03–150,00 м3/ч |  |  | ПГ ± (2–6) % |  |  |
| 363 | Термостаты жидкостные и металлоблочные | от минус 30 до 100 °С |  |  | ПГ ± 0,01 °С |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | Тарификаторы таксофонов | 10–600 с |  |  | ПГ ± 1 % |  |  |
| 365 | Системы измерений длительности соединений | 1–10800 с |  |  | ПГ ± 1 с |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | Счетчики индукционные электрической энергии переменного тока одно- и трехфазные промышленной частоты Счетчики электрической энергии переменного тока электронные одно- и трехфазные | 0–100 А 0–300 В |  |  | КТ 0,1–4,0 |  |  |
| ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | Рефрактометры лабораторные визуальные | 1,3–1,7 nD |  |  | ПГ ± (1·10-4–1·10-3) nD |  |  |
| 368 | Колориметры фотоэлектрические | 0,1–100 %Т 315–990 нм |  |  | ПГ ± (0,5–1,5) %Т ПГ ± 3 нм |  |  |
| 369 | Измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол | 50 – 100 %Т |  |  | ПГ ± 2 %Т |  |  |
| СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | Термометры медицинские электронные | 34–42 °С |  |  | ПГ ± 0,1 °С |  |  |
| 371 | Измерители антропометрические | 0–2200 мм |  |  | ПГ ±1–5 мм |  |  |
| 372 | Приборы для измерения артериального давления крови неинвазивные механические | 20–300 мм рт. ст. |  |  | ПГ ± (3–4) мм рт. ст. |  |  |
| 373 | Приборы для измерения артериального давления крови электронные, в том числе носимые | 20–300 мм рт. ст. 40,60,80,120,160,200 мин-1 |  |  | ПГ± (2–3) мм рт. ст. ПГ ± 3 % |  |  |
| 374 | Измерители инвазивные портативные электронные автономные центрального венозного давления и других низких давлений в различных полостях организма человека | 20–450 мм вод. ст. |  |  | ПГ ± 2 мм вод. ст. |  |  |
| 375 | Дозиметры рентгеновского излучения клинические (для определения дозы облучения пациента). | 1–10000 сГр·см2 |  |  | ПГ ± 15 % |  |  |
| 376 | Анализаторы биохимические фотометрические | 0,100–0,400 Б 0,401–2,00 Б 340–690 нм |  |  | ПГ ± 0,015 Б ПГ ± (3–5) % |  |  |
| на 25 листах, лист 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | Анализаторы иммуноферментные фотометрические планшетные, | 0 – 0,4 Б 0,401 – 4,0 Б 340 – 630 нм |  |  | ПГ ± 0,015 Б ПГ ± 5% |  |  |
| 378 | Фотометры, спектрофотометры медицинские, колориметры, микроколориметры фотометрические | 2 – 92 % Т 0,03 – 2,15 Б 260 – 900 нм |  |  | ПГ ± (1,0 – 5,0) %Т ПГ ± (1,5 – 5,0) % |  |  |
| 379 | Гемоглобинометры | 0,1–1,2 Б 523 нм, 540нм |  |  | ПГ ± (1,5 – 5,0) % |  |  |
| 380 | Анализаторы показателя гемостаза (коагулометры) | 6 - 999,9 с 37 °С |  |  | СКО 2 % ПГ ± 0,2 °С |  |  |
| 381 | Приборы, аппараты, комплексы, системы для электрокардиографических исследований, в.т. носимые (Холтеровские) | 0,03 - 20 мВ 0,1-1,0 с 0 - 75 Гц |  |  | ПГ ± (5 - 15) % ПГ ± (5 - 15) % |  |  |
| 382 | Мониторы медицинские | 0,03 – 20 мВ 5 – 240 мин-1 10 – 300 мм рт. ст. 50 – 2000 Ом 0,01 – 3 Ом 15 – 45 °С 70 – 100 % 20 – 255 мин-1 |  |  | ПГ ± (5 – 15) % ПГ ± (3 – 10) % ПГ ± 3 мм рт. ст. ПГ ± (5 – 10) % ПГ ± (1 – 2) % ПГ ± 0,1 °С ПГ ± 2% ПГ ± 2 мин-1 |  |  |
| 383 | Электроэнцефалографы, электроэнцефалоскопы и электроэнцефалоанализаторы. | 10 – 1000 мкВ 0,1 – 120 Гц |  |  | ПГ ± (5 – 15) % |  |  |
| 384 | Реографы, реплетизмографы, реопреобразователи и реоанализаторы | 10 – 1000 Ом 0,05 – 10 Ом 0,05 – 60 Гц |  |  | ПГ ± (5 – 10) % ПГ ± (10 – 20) % |  |  |
| 385 | Электромиографические приборы | 0,3 – 50 мВ 0,1 – 20000 Гц |  |  | ПГ ± (5 – 15) % ПГ ± (5 – 15) % |  |  |
| 386 | Пульсовые оксиметры | SpO2 70 – 100 % 70 – 255 мин-1 |  |  | ПГ ± (2 – 3) % ПГ ± (1 – 2) мин-1 |  |  |
| 387 | Измерители концентрации угле-кислого газа в выдыхаемом воз-духе, капнометры, капнографы | 0 – 13 % 0 – 99 мм рт. ст. |  |  | ПГ ± 5 % ПГ ± 2,0 мм рт.ст. |  |  |
| 388 | Анализаторы мочи автоматические, скрининговые | 2,5–90 % |  |  | ПГ ± 5 % |  |  |
| 389 | Анализаторы глюкозы, лактата, гемоглобина в крови, экспресс-анализаторы мочи и крови | Глюкоза 1 – 50 ммоль/л Лактат 0,5 – 30 ммоль/л Гемоглобин 0,5 – 35 ммоль/л |  |  | СКО (0,5 – 3,0) % ПГ± (3 – 30) % |  |  |
| 390 | Анализаторы агрегации тромбоцитов | 1 – 100 % |  |  | ПГ ± (3-30) % |  |  |
| 391 | Анализаторы гематологические, счетчики форменных элементов крови | Эритроциты (0,2 – 25,0)·1012 1/л Лейкоциты (0,1 – 100,0)·109 1/л Гемоглобин (1 – 250) г/л Тромбоциты (1 – 1999)·109 1/л |  |  | ПГ ± 15 % ПГ ± 15 % ПГ ± 10 % СКО (1 – 8) % |  |  |
| 392 | Индикаторы внутриглазного давления портативные; | от 5 до 20 мм рт.ст от 20 до 60 мм рт.ст. |  |  | ПГ ± 2 мм рт.ст. ПГ ± 10 % |  |  |
| 393 | Спирометры, спирографы, спироанализаторы, волюметры, пикфлоуметры, пневмотахометры | 0,1 – 5 дм3 (л) |  |  | ПГ ± 3 % |  |  |
| на 25 листах, лист 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | Анализаторы билирубина фотометрические неонатальные, Анализаторы гипербилирубинемии фотометрические | 0,01 – 1,5 Б |  |  | ПГ ± 0,01 Б |  |  |
| 395 | Анализаторы электролитов и газов в крови, анализаторы ионоселективные | Na+ 0,1 – 200,0 ммоль/л K+ 0,2 – 40,0 ммоль/л Ca2+ 0,1 – 6,0 ммоль/л Li+ 0,1 – 6,0 ммоль/л Cl- 0,1 – 200,0 ммоль/л Mg2+ 0,1 – 10 мг/дм3 рН 1,0 – 12,0 рН |  |  | ПГ ± (5 – 10) % ПГ ± (0,05 – 0,5) рН |  |  |
| 396 | Измерительные, измерительно-вычислительные, управляющие системы и их каналы, содержащие компоненты, входящие в данную область аккредитации | диапазонами измерений области аккредитации по всем видам измерений |  |  | погрешностями (разрядами) измерений области аккредитации по всем видам измерений |  |  |
| 165300, Архангельская область, г.Котлас, ул. К. Маркса, д. 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | Рулетки металлические измерительные | 0–20 м |  |  | КТ 2; 3 |  |  |
| 398 | Линейки измерительные металлические | 0–1000 мм |  |  | ПГ ± (0,1–0,2) мм |  |  |
| 399 | Меры (метры) брусковые деревянные и металлические | 0–1000 мм |  |  | ПГ ± (1–1,5) мм |  |  |
| 400 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | 0–4500 мм |  |  | ПГ ± 2,0 мм |  |  |
| 401 | Рейки нивелирные | 0–4000 мм |  |  | ПГ ± (0,1–1,0) мм |  |  |
| 402 | Индикаторы часового типа | 0–10 мм |  |  | КТ 1; 2 |  |  |
| 403 | Микрометры МК | 0–500 мм |  |  | КТ 1; 2 |  |  |
| 404 | Нутромеры микрометрические | 50–600 мм |  |  | ПГ ± (0,004–0,020) мм |  |  |
| 405 | Нутромеры индикаторные | 6–450 мм |  |  | КТ 1; 2 |  |  |
| 406 | Скобы с отсчетным устройством | 0–500 мм |  |  | ПГ ± (0,001–0,02) мм |  |  |
| 407 | Толщиномеры индикаторные | 0–50 мм |  |  | ПГ ± (0,015–0,15) мм |  |  |
| 408 | Штангенциркули Штангенглубиномеры | 0–400 мм 0–400 мм |  |  | ПГ ± (0,02–0,2) мм |  |  |
| 409 | Рейки дорожные | 0–3000 мм |  |  | ПГ ± 1 % |  |  |
| 410 | Ростомеры | 0–2200 мм |  |  | ПГ ± 5 мм |  |  |
| 411 | Угломеры | 0–360° |  |  | ПГ ± (2–20)′ |  |  |
| 412 | Толщиномеры контактные ультразвуковые | 0,6–300,0 мм 4500-6500 м/с |  |  | ПГ ± (0,006+ +0,001Н) мм ПГ ± (0,012+ +0,00007Т) мкс ПГ ± (0,04+ +0,00007) мм |  |  |
| 413 | Толщиномеры покрытий | 0,01–2,0 мм |  |  | ПГ ± (1,5–100) мкм |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,001–1,0 кг 0,001–1,0 кг |  |  | КТ Ι, специальный |  |  |
| 415 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,001–1,0 кг 0,001–1,0 кг |  |  | КТ ΙI, высокий |  |  |
| на 25 листах, лист 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,001–20,0 кг 0,001–20,0 кг |  |  | КТ ΙI высокий, КТ III средний |  |  |
| 417 | Весы для статического взвешивания | от 2 г до 2000 кг |  |  | КТ III КТ средний, обычный |  |  |
| 418 | Весы неавтоматического действия | от 2 г до 2000 кг |  |  | КТ III КТ средний, обычный |  |  |
| 419 | Весы для статического взвешивания | 2000–15000 кг |  |  | КТ III КТ средний, обычный |  |  |
| 420 | Весы неавтоматического действия | 2000–15000 кг |  |  | КТ III КТ средний |  |  |
| 421 | Весы крутильные торсионные | 0,02–5,0 г |  |  | КТ Ι |  |  |
| 422 | Дозаторы весовые дискретного действия | 0,5 – 2000,0 кг |  |  | КТ (0,2 – 2,5) |  |  |
| 423 | Гири: - эталонные - общего назначения | от 1мг до 1,0 кг от 1мг до 1,0 кг |  |  | 2 разряд КТ F1 |  |  |
| 424 | Гири: - эталонные - общего назначения | от 1мг до 1,0 кг от 1мг до 1,0 кг |  |  | 3 разряд КТ F2 |  |  |
| 425 | Гири общего назначения | 0,0001–10 кг |  |  | КТ М2 КТ М3 |  |  |
| 426 | Адгезиметры, измерители адгезии | 0,02 – 100,00 кг 0,05 – 50,00 кН |  |  | ПГ ± (0,01N + 0,01) кг ПГ ± 2 % |  |  |
| 427 | Машины, прессы испытательные | 5·102–1·106 Н |  |  | ПГ ± (1–2) % |  |  |
| 428 | Ключи моментные шкальные и предельные | 6 –200 Н·м |  |  | ПГ ± (2–6) % |  |  |
| 429 | Твердомеры Бринелля ТБ Твердомеры Виккерса Твердомеры Роквелла | 25–400 НВ; 50–800 НV; 25–90 НRC |  |  | ПГ ± (4–5) % ПГ ± (3–5) % ПГ ± (1–2) НR |  |  |
| 430 | Люфтомеры рулевого управления автотранспортных средств | 0–30 ° |  |  | ПГ ± 5 % |  |  |
| 431 | Приборы для контроля и регулировки фар автомобиля | 0°00–3°26 0–10000 кд 300–1600 мм |  |  | ПГ ± (5–20) ПГ ± 10 % ПГ ± 3 % |  |  |
| 432 | Стенды тормозные | 0–13000 Н |  |  | ПГ ± (2–3) % |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | Счетчики воды | 0,02 – 5,00 м3/ч Ду 10 –20 мм |  |  | ПГ ± (2 – 5) % |  |  |
| 434 | Колонки топливораздаточные | 40–160 л/мин |  |  | ПГ ± (0,25–1) % |  |  |
| 435 | Мерники эталонные | 2–100 дм3 |  |  | 2 разряд |  |  |
| 436 | Мерники технические | 2–2000 дм3 |  |  | КТ 2 |  |  |
| 437 | Установки заправки сжиженным газом автотранспортных средств | 1–999,99 дм3 |  |  | ПГ ± 1,0 % |  |  |
| 438 | Дозаторы | 20–1000 мкл |  |  | ПГ ± 1 % |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | Вакуумметры, мановакуумметры, манометры деформационные показывающие и самопишущие. | от минус 1 до 60 МПа |  |  | КТ 0,15–4 |  |  |
| 440 | Манометры грузопоршневые | 0,1–6 МПа |  |  | КТ 0,05; 0,1; 0,2 2,3 разряд |  |  |
| на 25 листах, лист 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | Преобразователи давления измерительные | от минус 0,1 до 0,25 МПа от 0,25 до 0,6 МПа 0,6 до 6 МПа |  |  | ПГ± 0,1 % ПГ± 0,25 ПГ± 0,1 % |  |  |
| 442 | Напоромеры | 0–2500 Па |  |  | КТ 0,5 |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | Газоанализаторы и сигнализаторы для определения содержания кислорода (О2), водорода ( Н2 ), окиси углерода (СО), метана (СН4), | 0-100 % об. О2; Н2; СО; СН4; С3Н8 |  |  | ПГ ± (2,5-10 ) % об. |  |  |
| 444 | Гигрометры психрометрические | 15–95 % 0–40 °С |  |  | ПГ ± (5–7) °С ПГ ± 0,2 °С |  |  |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | Термометры стеклянные жидкостные, в том числе ртутные | от минус 30 до 300 °С |  |  | ПГ от ±0,1 °С |  |  |
| 446 | Термопреобразователи с унифицированными выходными сигналами | от минус 30 до 300 °С |  |  | ПГ от ±0,1 °С |  |  |
| 447 | Тепловычислители | 10-4–107 ГДж |  |  | ПГ ± (0,1–3,0) % |  |  |
| 448 | Термометры манометрические | от минус 30 до 300 °С |  |  | КТ 1,0 |  |  |
| 449 | Термометры контактные цифровые | от минус 30 до 300 °С |  |  | ПГ ± (0,5 – 2,0) °С |  |  |
| 450 | Термопреобразователи сопротивления | от минус 30 до 300 °С |  |  | класс допуска А; В; С |  |  |
| 451 | Термостаты жидкостные, суховоздушные | от минус 50 до 250 °С |  |  | ПГ ± 0,1 °С |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | Генераторы сигналов измерительные и низкочастотные измерительные | 10 Гц–1 МГц 10 мВ–100 В |  |  | ПГ ± (0,5–3,0 ) % ПГ ± (2–4) % |  |  |
| 453 | Секундомеры механические | 30, 60 мин |  |  | ПГ ± (0,1–1,8) с |  |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | Амперметры постоянного тока | 10-6–10 А |  |  | КТ 0,05–4,0 |  |  |
| 455 | Вольтметры постоянного тока | 1 мВ–750 В |  |  | КТ 0,05–4,0 |  |  |
| 456 | - Амперметры переменного тока | 0,1 мА–10 А 20–20000 Гц |  |  | - КТ 0,1–4,0 |  |  |
| - 457 | - Вольтметры переменного тока аналоговые и цифровые | - 10-3–750 В - 10–20000 Гц |  |  | - КТ 0,1–4,0 |  |  |
| - 458 | Ваттметры однофазные | - 10-2–6000 Вт - 10–20000 Гц |  |  | - КТ 0,1–4,0 |  |  |
| - 459 | - Клещи токоизмерительные | - 5·10-2–600 А - 40–60 Гц |  |  | - КТ 2,5–4,0 |  |  |
| - 460 | - Счетчики электрической энергии переменного тока электронные - одно- и трехфазные | 0–100 А 0–300 В |  |  | КТ 0,1–4,0 |  |  |
| - 461 | - Приборы для измерения сопротивления цепи фаза-ноль | - 0–2 Ом |  |  | - ПГ ±10 % |  |  |
| - 462 | - Измерители электрического сопротивления - Омметры | - 10-3–1012 Ом |  |  | - КТ 2,5–4,0 |  |  |
| - 463 | - Меры электрического сопротивления многозначные | - 10-3–105 Ом |  |  | КТ 0,02–0,2 |  |  |
| - 464 | Мосты постоянного тока измерительные | 10-3–1012 Ом |  |  | ПГ ± (0,5–5) % |  |  |
| на 25 листах, лист 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | Вольтметры переменного тока электронные аналоговые | 0,1 мВ–300 В; 45 Гц–20 кГц |  |  | ПГ ± (0,5–25) % |  |  |
| 466 | Вольтметры постоянного тока электронные аналоговые | 1,0 мВ–300 В; |  |  | КТ 0,1–4,0 |  |  |
| - 467 | - Осциллографы универсальные | 10 мкВ–100 В; тн ≥ 10 нс 0,05 мкс–1 с |  |  | ПГ ±(1–10) % - ПГ ±(0,5 – 10) % |  |  |
| ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | Рефрактометры лабораторные визуальные | 1,3–1,7 nD |  |  | ПГ ± (1·10-4–1·10-3) nD |  |  |
| 469 | Колориметры фотоэлектрические | 0,1–100 %Т 315–990 нм |  |  | ПГ ± (0,5–1,5) %Т ПГ ± 3 нм |  |  |
| 470 | Измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол | 50–100 %Т |  |  | ПГ ± 2 %Т |  |  |
| СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | Термометры медицинские электронные | 34–42 °С |  |  | ПГ ±0,1 °С |  |  |
| 472 | Весы медицинские | 0,25–150 кг |  |  | КТ III |  |  |
| 473 | Динамометры медицинские | 0–2000 Н |  |  | ПГ ± 2 % |  |  |
| 474 | Приборы для измерения артериального давления крови неинвазивные: механические, полуавтоматические и автоматические ИАД | 20–300 мм рт.ст. 20;30;40;60;80;100;120 140;160;180;200 мин-1 |  |  | ПГ ± (3–4) мм рт.ст. ПГ ± 0,8 % |  |  |
| 475 | Приборы, аппараты, комплексы, системы для электрокардиогра-фических исследований, в т.ч. носимые (Холтеровские) | 0,03–20,00 мВ 0,1–1,0 с 0–75 Гц |  |  | ПГ ± (5–15) % |  |  |
| 476 | Измерительные, измерительно-вычислительные, управляющие системы и их каналы, содержащие компоненты, входящие в данную область аккредитации | диапазонами измерений области аккредитации по всем видам измерений |  |  | погрешностями (разрядами) измерений области аккредитации по всем видам измерений |  |  |
| 165651, Архангельская область, г.Коряжма, ул. им. Дыбцына, 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | Счетчики воды, преобразователи расхода | Ду от 15 до 300 мм Q 0,03–400,00 м3/ч |  |  | ПГ ± (0,5–5,0) % |  |  |

И.о. директора ФБУ «Архангельский ЦСМ»                                                                  М.Н. Ситаев